Inwestycja:

| NAZWA ZADANIA: | Koncepcja drogi technologicznej zlokalizowanej na działkach 4/6, 4/14, 4/15, Strefa Ekonomiczna INVEST PARK, Chocicza Mała |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU: | Chocicza Mała, gm. Września Jednostka ewidencyjna: 303005_5 Obręb ewidencyjny: 0306 Dz. nr. 4/6, 4/14, 4/15, |
| KATEGORIA OBIEKTU: |  |
| INWESTOR: | Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych |

Faza projektu:

PROJEKT KONCEPCYJNY Branża drogowa Branża sanitarna Branża elektryczna – oświetlenie drogi

Projektant:

Marek Kowalski INSTALATORSTWO C.O. WOD-KANN I GAZOWE Ul. Szkolna 1, Bonikowo 63-430 Odolanów e-mail. biuro@instalacje-kowalski.pl Kom. 601 972 651

Zespół projektowy:

| BRANŻA / FUNKCJA |  | TYTUŁ ZAWODOWY IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH / SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanitarna | projektował |  |  |  |
|  | opracował |  |  |  |
|  | sprawdził |  |  |  |

- Marzec 2021r.

- Koncepcja drogowa:

- Koncepcja drogowa obejmuje swym zakresem zaprojektowanie nawierzchni drogowej o szerokości 7,3m na działkach o numerach ewidencyjnych 4/6, 4/14 i 4/15, 6/1,3, 4/13 Założono szerokość chodnika wynoszącą ca. 1,6m a także pas zieleni 1,1m.

- W przypadku poszerzenia pasa drogowego z działek o numerach: 4/14, 4/15 i 4/6, zaleca się zaprojektowanie dwukierunkowej drogi rowerowej o szer.2,0m a także chodnika szer. 1,5m.

- Zamierzenie inwestycyjne powinno zostać zaprojektowane zgodnie z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Chocicza Małą – uchwała Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014r.

- Bilans zagospodarowania działek: 4/6, 4/14, 4/15,

| - Lp. | - Nr działki | - Powierzchnia działki - [m2 ] | - Rodzaj zabudowy | - Powierzchnia zabudowy - [m2] | - Udział zabudowy - [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Dz. 4/6 | - 2 321,65 | - Droga | - 2 684 | - 75,16 |
| - 2. | - Dz. 4/14 | - 1 172,07 | - Chodnik | - 508 | - 14,22 |
| - 3. | - Dz. 4/15 | - 77,52 | - Zieleń | - 365,6 | - 10,62 |
| - Razem |  | - 3 571,24 |  |  |  |

- Powierzchnia zabudowy dla wszystkich działek: droga ca. 2 800 m2

- Powierzchnia zabudowy dla wszystkich działek: chodnik ca. 512 m2

- Powierzchnia zabudowy: pas zieleni dla wszystkich działek ca. 365 m2

- Długość projektowanej drogi około: 363 m

- Spadki poprzeczne drogi: 2%

- Spadki niwelety zgodnie z profilem – od 0,5% do 1,5%

- Minimalny spadek niwelety: 0,3%

- Kategoria ruchu KR-3

- Szerokości zjazdów i promienie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Dopuszczalne obciążenie osi pojedynczej 100 kN

- Połączenie projektowanej drogi na terenie WSSE z drogą powiatową nr 2931P zaprojektować pod kątem prostym,

- Przepust i konstrukcję zjazdu na drogę powiatową nr 2931P uzgodnić z zarządcą drogi tj. Zarządem Powiatu Wrzesińskiego,

- Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2931P Mała Górka – Chocicza Mała, dz. nr 3, obręb Chocicza Mała do działki nr 4/6 obręb Chocicza Mała.

- Dopuszczalna prędkość projektowanej drogi do 50 km/h

- Wjazd na drogę powiatową ograniczyć znakiem drogowym B-18 – zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej 7 ton.

- Konstrukcja nawierzchni drogowej:

- Kostka betonowa behaton gr.10cm, kolor szary z fazą

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.25cm

- Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 gr. 20cm

- Stabilizacja spoiwem  hydraulicznym  lub cementem Rm=1,5-2,5 MPa, gr.30cm

- Wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże gruntowe E2≥25 MPa

- Całkowita grubość konstrukcji: 88cm

- Kategoria ruchu KR-3

- Konstrukcja chodnika:

- Kostka betonowa Holland, szara cegiełka z fazą gr. 6cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr.10cm

- Podsypka piaskowa w-wa mrozoochronna gr. 10cm

- Całkowita grubość konstrukcji: 30cm

- Spadek poprzeczny chodnika w stronę drogi: 1-2%

- Wyniesienie kostki względem krawężnika drogowego 2-5 mm

- Ograniczenia nawierzchni drogowej i chodnika:

- Krawężnik drogowych 15x30x100, posadowiony na ławie z oporem z betonu C 12/15, wyniesiony na + 12cm

- Oddzielenie chodnika od pasa zieleni – obrzeże betonowe 8x30x100, posadowione na ławie z betonu C 12/15

- Połączenie projektowanej nawierzchni drogowej z istniejącymi nawierzchniami – krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 na ławie betonowej C 12/15, wyniesiony na +1cm ponad istniejącą nawierzchnię.

- Koncepcja kanalizacja deszczowa:

- Odwodnienie pasa drogowego poprzez projektowane betonowe wpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem h=0,8m. Celem zapewnienie odwodnienia całego projektowanego odcinka drogi, odcinek kanalizacji deszczowej od studni D1 został wydłużony do studni DP.3.

- Łączna długość doprojektowanej kanalizacji deszczowej o średnicy PVC 315 wyniesie: 116,0 m

- Podstawowe parametry techniczne dla kanałów deszczowych

- Kolektor główny -  PVC 315x9,2x3000 SN 8 lita

- Przykanaliki -  PVC 200x5,9x3000 SN 8 lita,  L=63m

- Podstawowe parametry dla studni projektowanych DN 1200 DP.1, DP2. DP.3

- beton C35/45, ze szczelnym dnem,

- wysokość kinety studni 3/4 kanału,

- nasiąkliwośc nie większa niż 5%,

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45,

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w kinecie,

- do produkcji elementów studni stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

- ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1,

- studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jasnym kolorze,

- min. siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5kN,

- grunt pod podstawę studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is>=0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego typu gruntu nie może być większy od 2.2,

- W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia pod kinetą studni, dopuszcza się posadowienie studni na płycie żelbetowej drogowej gr.15cm

- Studnie posadowić na podsypce piaskowej gr.20cm

- Włazy kl. C250 z wypełnieniem betonowym, zabezpieczone przed obrotem bez wentylacji. – lokalizacja włazów w chodniku.

Podstawowe parametry dla wpustów deszczowych DN 500, osadnik 0,8m

- z betonu C35/45, ze szczelnym dnem,

- nasiąkliwośc nie większa niż 5%,

- wskaźnik w/c nie większy od 0,45,

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach,

- do uszczelnienia poszczególnych elementów wpustu stosować należy elastyczną zaprawę PCC,

- do produkcji elementów studni stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En 197-1,

- grunt pod podstawę studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is>=0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego typu gruntu nie może być większy od 2.2.

- W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganego zagęszczenia pod kinetą studni, dopuszcza się posadowienie studni na płycie żelbetowej drogowej gr.15cm

- Wpusty posadowić na podsypce piaskowej gr.20cm

- Wpusty kl. D400, kołnierz 3/4 otwierane na zawiasie, jezdniowe.

- Zestawienie długości przykanalików kanalizacji deszczowej:

| - Lp. | - Odcinek | - Długość - [m] | - Średnica - [mm] | - Spadek - [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Wp1- D6 | - 6,46 | - PVC 200 | - 0,5 |
| - 2 | - Wp2 – D6 | - 1,01 | - PVC 200 | - 1 |
| - 3 | - Wp3 – D5 | - 6,67 | - PVC 200 | - 0,5 |
| - 4 | - Wp4 – D5 | - 1,11 | - PVC 200 | - 1 |
| - 5 | - Wp5 – D4 | - 6,57 | - PVC 200 | - 0,5 |
| - 6 | - Wp6 – D4 | - 1,08 | - PVC 200 | - 1 |
| - 7 | - Wp7 – D3 | - 6,5 | - PVC 200 | - 0,5 |
| - 8 | - Wp8 – D3 | - 0,96 | - PVC 200 | - 1 |
| - 9 | - Wp9 – D2 | - 6,68 | - PVC 200 | - 0,5 |
| - 10 | - Wp10-D2 | - 1,16 | - PVC 200 | - 1 |
| - 11 | - Wp.11 – Dp.1 | - 7,21 | - PVC 200 | - 0,5 |
| - 12 | - Wp.12 – Dp.1 | - 1,12 | - PVC 200 | - 1 |
| - 13 | - Wp.13 – Dp.2 | - 7,4 | - PVC 200 | - 0,5 |
| - 14 | - Wp.14 – Dp.2 | - 0,90 | - PVC 200 | - 1 |
| - 15 | - Wp.15 – Dp.3 | - 7,15 | - PVC 200 | - 0,5 |
| - 16 | - Wp.16 – Wp.3 | - 1,0 | - PVC 200 | - 1 |

- Obliczenia ilości ścieków deszczowych dla odcinka kanału L=115,8m

- Pow. Zlewni: 131,52 * 9 = 1 183 m2 = 0,118 ha

- Współczynnik spływu: 0,9 [-]

- Jednostkowe natężenie deszczu: 174 dm3 /s *ha

- Qmax = 0,118 * 0,9 * 174 = 18,47 dm3 /s

- Dobrano kanał PVC 315.

- Wypełnienie kanału: 36%,

- V=0,83 m/s,

- projektowany spadek i=0,5%

- Koncepcja oświetlenia drogi:

- Zaprojektowano oświetlenie drogi z wykorzystaniem stalowych słupów oświetleniowych h=9,0m z oprawami LED. Rozstaw słupów ca. 40m, przy każdym wjeździe na kompleks zaprojektowano słup oświetleniowy.

- Celem opracowanie dokumentacji projektowej, należy wystąpić do Enea operator o wydanie warunków na przyłączenie do sieci.

- Szacunkowa długość zasilania lamp: 370m

- Ilość lamp – 10 kpl

- Wykaz rysunków:

- PK – 1 – plan sytuacyjny

- P2 – 2 – profil drogi + kanalizacja deszczowa

- PK – 3 – przekrój normalny drogi

- PK – 4 – przepust Dn 400